关于对部分医疗设备进行市场调研的公告

经医院研究决定，现将对以下医疗设备（详见附表一）进行市场调研，了解相关产品的型号、性能、配置、价格等情况，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的生产厂家在规定时间内按附件二要求将资料扫描为PDF文档格式发至医疗设备科邮箱qifanzhang225@163.com。（为避免邮箱内存不足导致报名失败，发送邮件2个工作日内未接到电话或邮件回复的，请与医疗设备科电话联系）

邮件名称及PDF文档名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件3：设备信息表，以Excel格式随报名资料同一邮件发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号。附件4：设备调研询价表暂时不需填写，论证会携带既可。

报名截止时间：2026年2月6日17:00

报名地址：石家庄市建华南大街365号  医疗设备科

联系电话：69089541

附件：1.医疗设备清单

2.市场调研表

3.设备信息表

4.设备调研询价表

医疗设备科

2026年2月2日

附件1

医疗设备清单

| 项目编号 | 设备名称 | 数量 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20260130-01 | 全自动内镜洗消机 | 2 | 一、诊疗项目 胃肠镜检查治疗费包含，无直接收费项目 二、适用范围 奥林巴斯、宾得各品牌的软式内镜的清洗消毒 三、基本功能要求 1、含内镜测漏、清洗、酶洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等功能。 2、消毒机自身、管路消毒。 3、消毒液开放使用，浓度检测功能。 4、记录及追溯功能。 5、设备故障报警功能。 6、可一次性洗消2台内镜 |
| 20260130-02 | 耳显微手术器械 | 1 | 一、诊疗项目 各种中耳显微手术（如中耳病变切除费、听骨链重建费、鼓膜修补费、人工耳蜗植入费等） 二、适用范围 各种类型的中耳炎、中耳胆脂瘤、外耳道病变、耳部良恶性肿瘤等，耳显微外科手术。 三、基本功能要求 1、圆刀（不同角度及直径） 2、钩针（不同角度） 3、直针 4、牵开器（单关节、双关节） 5、耳钳（精细） 6、耳剪（精细） 7、镫骨假体测量器 8、T型管植入器 9、鼓膜切开刀 10、咽鼓管探针 11、镫骨足板钩 12、上鼓室镜 13、显微器械消毒盒 报价单请报各器械单价 |
| 20260130-03 | 直钻手柄 | 3 | 一、诊疗项目 眼耳鼻喉微动力系统 二、适用范围 耳外科手术中骨质切除 三、基本功能要求 1、能够匹配目前医院彼岸耳科动力系统。 2、适合钻头长度70mm |
| 20260130-04 | 耳科手术磨钻手柄 | 1 | 一、诊疗项目 电子耳蜗植入术、乳突根治术、上鼓室鼓窦开放术、人工听骨链成形术等 二、适用范围 人工耳蜗植入术、乳突根治术、鼓室成形术等耳部相关手术磨骨动力系统配套设备 三、基本功能要求 可与现有彼岸动力系统OSSEODOC匹配 |
| 20260130-05 | 耳科手术磨钻马达 | 1 |  |
| 20260130-06 | 胰岛素泵 | 6 | 一、诊疗项目 糖尿病治疗 二、适用范围 胰岛素泵经皮下途径输注，适用于需要进行胰岛素输注治疗的糖尿病患者，围手术患者等，全院科室协作血糖管理。 三、基本功能要求 1、具备内置物联网卡功能，可通过控制端，建立全院-社区医院-家庭病房一体化血糖实时管理，突破科室血糖管理距离限制提高工作效率。 2、操作平台能够显示胰岛素泵工作状态，实时平台显示患者基本信息、剩余电量和剩余胰岛素量、导管使用时间。 3、具有远程快捷设置功能，能够快捷设置基础胰岛素量和餐前大剂量胰岛素量功能，AI血糖辅助功能 4、具有胰岛素安装患者知情书、胰岛素泵巡查辅助功能，可以自动生成日总量、餐前大剂量、基础率列表回顾功能。 5、具有基础量和餐前量日最大量限制安全保护设置，有无电、无药、导管阻塞报警，并能够通过平台红色优先级声音警示功能 6、配套耗材需具有通用性。标准性，电池待机＞14天 7、可中途通过控制端远程暂停、启动胰岛素输注。 |
| 20260130-07 | 二氧化碳（点阵）激光治疗机 | 1 | 一、诊疗项目 治疗色素痣、寻常疣、汗管瘤及其它皮肤赘生物，通过设备点阵模式还可以治疗痘坑、痘印、老年斑、痤疮、疤痕等。 二、适用范围 通过对人体组织的汽化、碳化、凝固和照射达到治疗的目的，用于疣、痣、汗管瘤的治疗，扫描模式可用于减轻中老年面部细小皱纹。 三、基本功能要求 1、最小脉冲宽度≤0.1ms，能够精准控制热作用时间，适合浅表及敏感部位治疗； 2、配F100mm和50mm两种焦距，适配不同组织深度、面积及治疗精度需求； 3、具备多种扫描模式，顺序、离散、隔点加重，优化组织汽化效率，降低热重叠损伤风险； 4、具备多点位出光方式，适合边缘及精细部位治疗 5、具备多种切割宽度，适合各种大小赘生物 |
| 20260130-08 | 光子治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目 治疗痤疮、蓝光杀灭丙酸杆菌，MRSA菌，体表感染常见金葡球菌、绿脓杆菌、大肠杆菌等，红光照射治疗带状疱疹、单纯性疱疹等病毒性皮肤病、褥疮、冻疮及脉管炎、静脉曲张外伤等原因引起皮肤溃疡、坏疽；各类天疱疮、大疱性类天疱疮、疱疹样皮炎等大疱性皮肤病创面治疗、脓疱疮、毛囊炎、丹毒、疖、痈等感染性皮肤病；各种皮炎、湿疹、药疹、手足癣玫瑰糠疹、斑秃等，配合光敏剂治疗皮肤癌、尖锐湿疣等面部激素依赖性皮炎、脂溢性皮炎、过敏性皮炎、化妆品皮炎修复，缓解炎症不适，降低皮肤敏感性促进伤口愈合、术后修复。 二、适用范围 适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用。 三、基本功能要求 1、具备红光源自由组合选择功能，可进行多种治疗模式，操作便捷 2、具备医用高光功率集成芯片半导体固态冷光源，特定单色光谱，无杂色光，无高热副作用； 3、配备≥7寸液晶触摸屏，具备导航式系统操作，可自由选择、方案记忆、进度可观、一键启动； 4、配备两光源，满足临床多元化方案的需要； 5、有效治疗面积宽大，光源模板平面可旋转，弧度可调，可根据患者脸型、治疗部位进行自由调节定位； 6、具备电动升降光源，治疗距离调节便利,具有连续照射、脉冲照射两种工作模式； 7、红蓝光可自动切换治疗。 |
| 20260130-09 | 根管预备机 | 1 | 一、诊疗项目 根管预备，属于复杂根管预备（针对弯曲、钙化根管），涵盖根管成形、清理。 二、适用范围 专用于根管治疗的预备阶段，核心功能包括根管成形、清理感染物，部分机型可同步进行根管长度测量。 三、基本功能要求 1.核心性能：扭矩与转速需宽泛可调（如扭矩0.4-5.0Ncm，转速100-2500rpm），以适配不同直径的镍钛器械及从直根管到弯曲根管的各类临床情况。 2.安全核心：必须配备智能防断针功能。设备应能实时监测扭矩，当阻力达到预设安全阈值时，自动触发反转或停止动作，这是预防器械分离、保障治疗安全的关键。 3.操作智能：主机应内置多种预设程序（通常≥6种），并能存储用户自定义的转速、扭矩组合，以便一键匹配不同的品牌锉系统，提升工作效率。 |
| 20260130-10 | 关节持续被动活动仪 | 1 | 一、诊疗项目 运动功能训练 二、适用范围 适用于各种原因导致的关节活动受限以及术后早期辅助性活动。 三、基本功能要求 能进行肩关节和肘关节各方向的被动活动，角度准确可调节，能够识别痉挛，速度可调，既能固定稳固，又能便于移动。 |
| 20260130-11 | 手持式神经肌肉电刺激仪 | 2 | 一、诊疗项目 吞咽/运动功能训练 二、适用范围 适用于脑血管病导致的偏瘫或吞咽功能障碍以及失神经支配导致的运动功能障碍，促进神经肌肉恢复，诱发主动活动。 三、基本功能要求 便携易携带，可充电，续航时间至少6小时，能够分别调节输出频率和时间。 |
| 20260130-12 | 痉挛肌低频治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目 低频脉冲治疗 二、适用范围 适用于脑血管病导致的肢体活动不利，以及失神经支配导致的运动功能障碍等，促进神经肌肉恢复，诱发主动活动。 三、基本功能要求 至少含有4个通道，能够分别调节输出频率、强度和时间，含有交互抑制治疗痉挛肌模式，当电极片脱落时能自动停止。 |
| 20260130-13 | 上下肢主被动训练仪 | 1 | 一、诊疗项目 运动功能训练 二、适用范围 增强肢体耐力和力量，改善心肺功能，诱发主动运动。 三、基本功能要求 包括上肢和下肢两个部分，至少含有被动、助力、抗阻三个模式，能提供实时反馈，动态观测左右肢体用力的对称性、距离、速度和能量等指标，能识别痉挛，并能随之调整模式。 |
| 20260130-14 | 上下肢运动康复训练机（床头下肢） | 1 | 一、诊疗项目 运动功能训练 二、适用范围 适用于卧床患者早期下肢被动及辅助性活动，增强肢体力量，改善心肺功能。 三、基本功能要求 主要针对下肢运动，可固定于床旁，高度和距离均可调节，至少含有被动、助力、抗阻三个模式，能提供实时反馈，动态观测左右肢体用力的对称性、距离、速度和能量等指标，能识别痉挛，并能随之调整模式。 |
| 20260130-15 | 股四头肌训练椅 | 1 | 一、诊疗项目 运动功能训练 二、适用范围 主要适用于下肢力量差以及膝关节、踝关节角度受限者，增强下肢力量，改善关节角度。 三、基本功能要求 座椅高度、力臂角度以及重量均可调节，带扶手和靠背，配有卡扣，能够稳固的固定调整的角度。 |
| 20260130-16 | 生物反馈神经肌肉刺激治疗工作站 | 1 | 一、诊疗项目 运动功能训练 二、适用范围 适用于中枢神经损伤以及周围神经损伤等导致的肌肉力量下降、关节活动受限、感觉障碍等，能增强肢体耐力和力量，增强自主活动效率。 三、基本功能要求 能够同时做至少3名患者，具有生物反馈、电刺激以及二者同时具备的模式，能够根据采集的肌电信号自主化制定治疗参数，并实时提供视觉、听觉的反馈，直观看到用力过程和大小，含有记录存储功能，具有治疗部位放置电极的示意图。 |
| 20260130-17 | 气压治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目 气压治疗 二、适用范围 VTE评分高危患者，包括瘫痪患者（如脊髓疾病、脑卒中后遗症）；重症监护患者；慢性病长期卧床患者；意识障碍无法自主活动的患者 三、基本功能要求 1、预防深静脉血栓形成；改善血液循环障碍；减轻水肿 2、每台需配可重复使用手套、腿套各2套（共8只） |
| 20260130-18 | 中频电疗仪、电脑中频电疗机 | 5 | 一、诊疗项目 中频脉冲电治疗 二、适用范围 适用于脑血管病导致的肢体活动不利、各种原因导致的肌肉力量下降以及各种炎症等，镇痛、改善局部血液循环，促进胃肠蠕动，软化瘢痕，辅助功能恢复。 三、基本功能要求 至少含有4个通道，能够分别调节输出频率、强度和时间，具备连续、断续、变频等多种调制方式，以及多种调制波形，内置多步程序处方，当电极片脱落时能自动停止。 |
| 20260130-19 | 半导体激光治疗仪 | 2 | 一、诊疗项目 激光疗法 二、适用范围 适用于各类骨关节疼痛、急慢性软组织损伤以及部分创面修复，深层消炎、消肿以及镇痛，促进组织修复。 三、基本功能要求 具备双波长以兼顾深度治疗与浅表效应，确保有效深度≥5cm，配有双通道、双治疗头（手柄式和固定式），可同时独立工作，内置预设治疗方案，必须具备激光发射警示灯、紧急停止按钮、激光安全护目镜。 |
| 20260130-20 | 冲击波治疗仪 | 1 | 一、诊疗项目 治疗肌筋膜疼痛综合征、股骨头坏死、膝骨关节炎 二、适用范围 适用于肩周炎、肩袖损伤、肱骨外上髁炎、肌筋膜炎、膝关节炎等 三、基本功能要求 1、核心治疗功能：能量输出可控、治疗深度可调、多种治疗探头 2、安全保障功能：过载保护、治疗参数显示、操作便捷性与稳定性 3、临床实用功能：治疗模式选择、便携性或固定性设计 |
| 20260130-21 | 电动妇科检查床 | 1 | 二、适用范围 1、常规检查与评估：外阴检查、阴道窥器检查、双合诊/三合诊： 2、取样与筛查：宫颈癌筛查、阴道分泌物检查 3、辅助生殖技术：取卵术（在B超引导下经阴道穿刺取卵）、胚胎移植术（将胚胎移植入宫腔） 三、基本功能要求 1、背板可调节角度≥0-80°，腿架必须可独立调节高度、外展角度，并能固定牢固，支持电动调节、一键复位，整体高度可进行电动或液压调节 2、床垫/衬垫柔软、防水、抗撕裂、易清洁消毒，配备一次性无菌腿套或可高温消毒的腿托软垫，防止交叉感染。 3、床体结构稳固，在任何体位下均无晃动，承重能力>150kg。床垫表面防滑，腿架防滑，具备紧急停止装置，所有可活动部件在调节到位后能可靠锁定。 |
| 20260130-22 | 拆蛋器 | 1 | 一、诊疗项目： 辅助生殖技术中ivf及ICSI应用 二、适用范围： 拆除卵子和受精卵颗粒细胞，方便ICSI中观察卵子成熟度和IVF中观察受精情况。 三、基本功能要求： 安装成品和自制的拆卵针，拆除卵子和受精卵颗粒细胞。 |
| 20260130-23 | 干式荧光免疫分析仪 | 1 | 一、诊疗项目 急性主动脉夹层 二、适用范围 适用于配套基于时间分辨荧光免疫层析方法的试剂盒检测，供医疗机构用于快速检测与试剂盒对应的项目 三、基本功能要求 1、与适配的基于时间分辨荧光免疫层析法的特定试剂配套，用于计算人体血液样本中的sST2浓度。 2、检测原理：荧光免疫层析法 3、检测通量：6通道，最高可达120测试/小时 4、检测模式：逐条读取 5、检测时间：＜32秒/个 6、配备7寸电容触摸屏，800*480像素、光电传感器、扫描平台及其驱动系统、信号处理系统、显示装置、打印机、USB口、网络接口、无线网络（GSM 4G）、IC卡口及电源适配器等 7、分析灵敏度：满量程信号值0.05%、准确度：准确度的相对偏差：±10%、精密度：变异系数CV应≤10%、稳定性：10次测量，TC比值小于0.5%、线性：仪器的线性r≥0.990 8、无需定标，仪器自动识别项目信息，获取云端标曲 9、运输过程中温度变化（＜37℃）对产品质量无影响 |
| 20260130-24 | 超净配药器 | 1 | 一、诊疗项目 静脉药物智能辅助集中调配 二、适用范围 病房液体、药品的配置 三、基本功能要求 通过设备协助护士抽吸、溶液药物，降低护士手动操作二次污染的风险，充分溶解药物减少浪费，避免护士反复操作的工作量 |

附件2

市场调研表

| 设备名称 |  |  | 设备型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册证号 |  |  | 交货周期 |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 市场报价 （万元/台） |  |  | 优惠价 （万元/台） |  |
| 质保期 |  |  | 使用年限 |  |
| 收费情况 |  | 物价名称 | 物价编码 | 收费标准 |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 同型号设备 采购情况 |  | 医院名称 |  | 成交价（万元/台） |
|  |  | 1. |  |  |
|  |  | 2. |  |  |
|  |  | 3. |  |  |
| 专属耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |

设 备 资 料

项目编号:             项目名称:

设备名称(注册证名称)：                    型号：

生产厂家：

| 序号 | 资料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 市场调研表 |  |
| 2 | 医疗器械注册证（设备及该设备所需耗材均需提供）/非医疗器械提供相关说明 |  |
| 3 | 生产厂家营业执照、生产许可证（未显示生产范围的需提供“医疗器械生产产品登记表”） |  |
| 4 | 使用年限证明文件（设备铭牌照片或说明书等官方文件，需用红线标示使用年限） |  |
| 5 | 报名设备价格证明3份（销售发票或合同） |  |
| 6 | 技术参数 |  |
| 7 | 配置清单 |  |
| 8 | 报名设备型号的产品彩页 |  |
| 9 | 其他补充资料 |  |

《市场调研表》及《设备资料》（此表为PDF版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件3

设备信息表

| 项目编号 | 项目名称 | 品牌 | 注册证号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | 联系人 | 联系电话 | 设备单价(万元） | 质保年限/年 | 使用年限/年 | 配套耗材 |  |  |  |  | 生产厂家中/小/微企业 | 进口/国产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耗材名称 | 注册证号 | 型号 | 生产厂家 | 耗材价格 |  |  |
| 参照附件一 | 参照附件一 |  |  | 以注册证产品名称为准 | 与注册证批准型号一致 |  |  |  |  |  |  | 以注册证产品名称为准 |  | 与注册证批准型号一致 |  |  | 中/小/微/非中小微 |  |

（此表不列入附件2，为Excel版发邮箱，名称：项目编号+项目名称+品牌及型号）

附件4

设备调研询价表

项目编码：                 项目名称:

| 设备注册证名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |
| 注册证号 |  |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |  |
| 设备报价(万元) |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |
| 交货周期 |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |
| 专属 耗材 | 耗材名称 | 常用型号 | 价格 | 注册证号 |